Электромагнетизм и электромагнитная индукция

Электромагнетизм изучает связь электрических токов и магнитных полей. Магнитное поле проявляется при движении зарядов, работе электрических машин, трансформаторов, реле и измерительных приборов. Понимание магнитных величин нужно для расчёта магнитных цепей и объяснения электромагнитной индукции.

# Магнитное поле

Магнитное поле — особый вид материи, через который передаётся действие магнитных сил на движущиеся электрические заряды и постоянные магниты. Оно возникает вокруг движущихся зарядов, проводников с током и постоянных магнитов.

Электрическое и магнитное поля неразрывны: изменяющееся электрическое поле порождает магнитное, а изменяющееся магнитное — электрическое. Электромагнитное поле распространяется со скоростью света — около 300 000 км/с.

Магнитное поле обнаруживают по действию на движущиеся заряженные частицы, проводник с током, постоянные магниты и ферромагнитные тела.

Для наглядности поле изображают магнитными силовыми линиями. Это замкнутые линии, показывающие направление поля. Вне магнита они направлены от северного полюса к южному, внутри замыкаются. Чем гуще линии, тем сильнее поле.

Направление магнитных линий определяют правилом буравчика: если ввинчивать буравчик по направлению тока, то направление вращения рукоятки совпадает с направлением магнитных линий.

Рисунок 1 — Магнитное поле: а — прямого провода; б — подковообразного магнита.

# Магнитная индукция и магнитный поток

Магнитная индукция B — векторная величина, характеризующая интенсивность магнитного поля в данной точке. Вектор B направлен по касательной к магнитной силовой линии.

1 Тл = 1 Н / (А · м)

Направление силы, действующей на проводник с током в магнитном поле, определяют правилом левой руки: магнитные линии входят в ладонь, четыре вытянутых пальца направлены по току, а отогнутый большой палец показывает направление силы.

Магнитный поток Φ — величина, равная произведению магнитной индукции на площадь поверхности, перпендикулярной вектору B.

Φ = B · S

Единица магнитного потока — вебер:

1 Вб = 1 Тл · м²

Если магнитный поток через контур изменяется, в контуре возникает ЭДС электромагнитной индукции. Это явление лежит в основе работы генераторов, трансформаторов, электродвигателей и дросселей.

Рисунок 2 — Магнитное поле: а — прямого провода; б — индуктивной катушки.

# МДС и напряжённость магнитного поля

Источником магнитного поля в магнитной цепи является магнитодвижущая сила (МДС). Для катушки с числом витков w и током I:

Fмдс = I · w

Единица МДС — ампер. Если магнитная линия охватывает несколько токов, МДС равна алгебраической сумме этих токов:

Fмдс = ΣI

Напряжённость магнитного поля H — это МДС, приходящаяся на единицу длины магнитной линии:

H = Fмдс / l

Единица напряжённости — ампер на метр. Для прямолинейного проводника с током напряжённость на расстоянии x от провода:

H = I / (2πx)

По мере удаления от проводника напряжённость поля уменьшается.

Рисунок 3 — Определение направления электромагнитной силы по правилу левой руки.

# Магнитная цепь

Магнитная цепь — совокупность элементов, по которым замыкается магнитный поток. Обычно она включает ферромагнитный сердечник, воздушный зазор и катушку с током — источник МДС.

МДС создаёт магнитный поток.

Сердечник направляет поток по нужному пути.

Воздушный зазор увеличивает магнитное сопротивление цепи.

Магнитные цепи лежат в основе трансформаторов, электрических машин, реле, дросселей и электромагнитов.

Рисунок 4 — Тороидальная катушка.

# Магнитная проницаемость и кривые намагничивания

Абсолютная магнитная проницаемость μa показывает, во сколько раз индукция в данной среде отличается от индукции в вакууме при той же напряжённости:

μa = B / H

Единица — генри на метр. Магнитная постоянная:

μ0 = 4π · 10⁻⁷ Гн/м

Для воздуха и неферромагнитных материалов μa примерно равна μ0. Относительная магнитная проницаемость μ показывает, во сколько раз μa материала больше μ0:

μ = μa / μ0

У ферромагнитных материалов — железа, стали, пермаллоя — μ во много раз больше единицы. При этом μ зависит от напряжённости поля и степени намагничивания.

Зависимость B(H) для ферромагнетика нелинейна: сначала индукция быстро растёт, затем рост замедляется — наступает магнитное насыщение. Поэтому при расчётах μ берут по кривой намагничивания для конкретного материала и режима.

Рисунок 5 — Семейство кривых намагничивания: 1 — технически чистое железо; 2 — электротехническая сталь; 3 — пермаллой.

# Примеры расчёта

Пример 3.1. Сталь обладает абсолютной магнитной проницаемостью μa = 0,0008792 Гн/м. Определить относительную магнитную проницаемость.

μ = 0,0008792 / (4 · 3,14 · 10⁻⁷) ≈ 700

Сталь — ферромагнитный материал, поэтому μ значительно больше единицы.

Пример 3.2. Напряжённость магнитного поля в сердечнике H = 750 А/м, абсолютная проницаемость μa = 0,0008792 Гн/м. Определить магнитную индукцию.

B = μa · H = 0,0008792 · 750 = 0,6594 Тл

Приближённо B ≈ 0,66 Тл.

# Выводы

Магнитное поле — особая форма материи, действующая на движущиеся заряды и магниты.

Магнитные силовые линии замкнуты; их направление определяют правилом буравчика.

Основные величины: магнитная индукция B, магнитный поток Φ, МДС Fмдс, напряжённость H.

Магнитная проницаемость ферромагнетиков нелинейна; её определяют по кривой намагничивания.

Магнитная цепь направляет поток; воздушный зазор сильно увеличивает требуемую МДС.

Изменение магнитного потока вызывает ЭДС электромагнитной индукции.

# Контрольные вопросы

1. Что такое магнитное поле и как его обнаруживают?

2. Какими свойствами обладают магнитные силовые линии?

3. Сформулируйте правило буравчика и правило левой руки.

4. Дайте определения магнитной индукции, магнитного потока, МДС и напряжённости поля. Назовите единицы.

5. Чем абсолютная магнитная проницаемость отличается от относительной?

6. Почему кривая B(H) ферромагнетика имеет участок насыщения?

7. Из каких элементов состоит простейшая магнитная цепь и зачем нужен сердечник?

8. Как изменение магнитного потока связано с электромагнитной индукцией?