ЛЕКЦИЯ

Закон электромагнитной индукции. Самоиндукция

Электромагнитная индукция лежит в основе работы генераторов, трансформаторов, электродвигателей и многих электротехнических устройств. Самоиндукция — частный случай этого явления, возникающий при изменении тока в самом проводнике или катушке.

1. Явление электромагнитной индукции

Электромагнитная индукция — явление возникновения ЭДС в проводнике или контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего этот контур. Явление открыл Майкл Фарадей в 1831 году; направление индуцированной ЭДС определил Эмилий Ленц, а количественную связь — Джеймс Максвелл.

Причина возникновения ЭДС — изменение магнитного поля вокруг проводника. Оно происходит при движении проводника в магнитном поле, при перемещении магнита относительно катушки или при изменении тока в соседней цепи. Важно не само наличие магнитного поля, а его изменение во времени.

2. Закон электромагнитной индукции

Для прямолинейного проводника длиной l, движущегося со скоростью v в магнитном поле с индукцией B, индуцированная ЭДС равна:

e = B · l · v · sin α

где α — угол между направлениями скорости проводника и вектора магнитной индукции. Если α = 90°, то:

e = B · l · v

Для замкнутого контура закон электромагнитной индукции связывает ЭДС со скоростью изменения магнитного потока:

e = − ΔΦ / Δt

Для катушки с числом витков w:

e = − w · ΔΦ / Δt

Знак «минус» отражает правило Ленца: индуцированная ЭДС всегда направлена так, чтобы препятствовать причине, её вызвавшей.

3. Правило Ленца и правило правой руки

Индуцированный ток создаёт собственное магнитное поле, которое противодействует изменению внешнего магнитного потока. Если поток увеличивается, поле индуцированного тока ослабляет его; если уменьшается — поддерживает.

Направление ЭДС в движущемся проводнике определяют по правилу правой руки: правую руку располагают так, чтобы магнитные линии входили в ладонь, отогнутый большой палец показывал направление движения проводника, а четыре вытянутых пальца — направление индуцированной ЭДС.

Рисунок 1 — Определение направления ЭДС по правилу правой руки

4. Самоиндукция

Самоиндукция — возникновение ЭДС в проводнике или катушке при изменении тока в них самих. Изменяющийся ток создаёт изменяющийся магнитный поток, который индуцирует ЭДС, направленную на поддержание предыдущего состояния поля.

При увеличении тока ЭДС самоиндукции направлена против тока, при уменьшении — совпадает с ним. Поэтому катушка с током препятствует резкому изменению тока: при включении ток нарастает постепенно, при выключении возникает импульс ЭДС.

eL = − L · Δi / Δt

где L — индуктивность катушки, Δi — изменение тока за время Δt.

Рисунок 2 — Направление ЭДС самоиндукции: а — при увеличении тока; б — при уменьшении тока

5. Индуктивность

Индуктивность L характеризует способность проводника или катушки создавать магнитный поток при протекании тока и индуцировать ЭДС самоиндукции. Единица индуктивности — генри (Гн). Один генри — индуктивность контура, в котором при изменении тока на 1 А за 1 с возникает ЭДС 1 В.

На практике применяют миллигенри (мГн) и микрогенри (мкГн). Индуктивность зависит от числа витков, размеров и формы катушки, а также от магнитной проницаемости среды.

L = w² · μa · S / l

где w — число витков, μa — абсолютная магнитная проницаемость, S — площадь сечения, l — длина магнитной линии.

6. Соединение катушек

Если катушки не влияют друг на друга своими магнитными полями, их индуктивности складываются при последовательном соединении:

L = L1 + L2 + L3 + …

При параллельном соединении складываются обратные величины:

1 / L = 1 / L1 + 1 / L2 + 1 / L3 + …

7. Примеры расчёта

Пример 1. Проводник длиной 0,5 м движется со скоростью 2 м/с перпендикулярно магнитному полю с индукцией 0,4 Тл. Определить ЭДС индукции.

e = B · l · v = 0,4 · 0,5 · 2 = 0,4 В

Пример 2. Магнитный поток через катушку из 100 витков уменьшился на 0,02 Вб за 0,01 с. Определить ЭДС индукции.

e = − w · ΔΦ / Δt = − 100 · 0,02 / 0,01 = − 200 В

Модуль ЭДС равен 200 В; знак «минус» указывает направление по правилу Ленца.

Пример 3. Ток в катушке индуктивностью 0,2 Гн изменился на 4 А за 0,1 с. Определить ЭДС самоиндукции.

e_L = − L · Δi / Δt = − 0,2 · 4 / 0,1 = − 8 В

8. Применение и выводы

Электромагнитная индукция используется в генераторах, трансформаторах, электродвигателях, индукционных нагревателях, датчиках и измерительных приборах. Самоиндукция проявляется в дросселях, реле, электромагнитах и фильтрах; её учитывают при коммутации цепей с катушками.

ЭДС индукции возникает только при изменении магнитного потока.

Направление ЭДС определяется правилом Ленца и правилом правой руки.

Самоиндукция противодействует изменению тока в катушке.

Индуктивность зависит от конструкции катушки и магнитной проницаемости среды.

Контрольные вопросы

1. В чём состоит закон электромагнитной индукции? Сформулируйте его.

2. От каких параметров зависит ЭДС индукции в движущемся проводнике?

3. Как определить направление индуцированной ЭДС по правилу правой руки?

4. Что такое самоиндукция и когда она возникает?

5. Как направлена ЭДС самоиндукции при увеличении и уменьшении тока?

6. От чего зависит индуктивность катушки?

Практическое задание

Рассчитать ЭДС индукции для проводника при заданных B, l, v и угле α.

Определить направление индуцированной ЭДС по правилу Ленца и правилу правой руки.

Рассчитать ЭДС самоиндукции при заданных L, Δi и Δt; объяснить знак результата.